Report No 3

Team AITEK

Date 3/16/2025

# Giới thiệu

Giới thiệu CAN protocol

# Cấu trúc frame CAN chuẩn

## Start Of Frame - SOF

- 1 bit (dominant – 0)

- Báo hiệu bắt đầu truyền

## Arbitration field

### Identifier – ID

- ID (11 bit)

- Priority: ID càng nhỏ priority càng cao

### Remote Transmition Request - RTR

- 1 bit

- RTR = 0: Data frame (frame truyền dữ liệu)

- RTR = 1: Remote frame (frame yêu cầu data)

## Control Field

### Identifier Extension – IDE

- IDE = 0: standard frame

- IDE = 1: extended frame

### Reserve bit (r0)

- 1 bit

- Luôn bằng 0

### Data Length Code – DLC

- 4 bit

- Value: 0 - 8

- Số byte frame sẽ truyền

## Data field

- Payload: 0-8 byte (0-64 bit)

- Chứa dữ liệu cần truyền

## CRC field

- CRC sequence: 15 bit (check lỗi)

- CRC delimeter: 1 bit (luôn bằng 1)

## ACK field

### ACK slot

- 1 bit

- Sender gửi một, receive kéo xuống 0 -> nhận dữ liệu OK

### ACK delimeter

- 1 bit (luôn bằng 1)

## End Of Frame – EOF

- 7 bit recessive (1)

- Báo hiệu kết thúc frame

## Interfram Space – IFS

- Khoảng nghỉ giữa 2 frame

# CAN controller trong STM32

Giới thiệu

bxCAN, dòng trong dự án này là F103 và F407, chuẩn CAN 2.0, max 8 byte