Report No 4

Team AITEK

Date 3/18/2026

# Giới thiệu

Giải mã tín hiệu CAN – OBD2 trên Mitshubishi Xpander 2020

# Khung Request – Response

## Request

- ID + PCI + Service (Mode) + PID

- ID: 07DF (thường thấy)

| Byte | Ý nghĩa | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 0 | PCI | 2 |
| 1 | Service (Mode) | 01, 03/07, 09, 30 |
| 2 | PID | 0xx |
| 3-7 | Reserve |  |

## Reponse

- ID + PCI + Service response + PID + Data

- ID: 0x7E8

| Byte | Ý nghĩa | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 0 | PCI | 3-5 |
| 1 | Service response | Service + 0x40 |
| 2 | PID | Request PID |
| 3-6 | Data |  |
| 7 | Reserve |  |

# Mode

Giải thích và cách dùng các mode thông dụng

- Mode 01: Đọc thông số thời gian thực từ ECU

- Mode 03/07: Đọc mã lỗi DTC

- Mode 09: Đọc thông tin xe

- Mode 30: Điều khiển/Kiểm tra cơ cấu chấp hành trên xe

## Mode 01

### Request:

PCI (0) + Service (1) + PID (2) + Reserve (3-7)

- PCI = *Số Byte Data + 1

- Service = 01

- PID: *

Giá trị vật lí = Offset + Scale x Data

Bảng PID cho mode 01 (thông số thời gian thực):

| PID (hex) | Thông số | Số Byte Data | Scale | Offset | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Tải động cơ | 1 | 1/2.55 | 0 | % |
| 0A | Áp suất nhiên liệu | 1 | 3 | 0 | Kpa |
| 0D | Tốc độ xe | 1 | 1 | 0 | Km/h |
| 0C | Tốc độ động cơ | 2 | 0.25 | 0 | RPM |
| 11 | Vị trí đạp ga | 1 | 1/2.55 | 0 | % |
| 23 | Áp suất ống rail | 2 | 10 | 0 | Kpa |
| 2D | Van EGR | 1 | 1/1.28 | -100 | % |

### Response:

- PCI = *Số Byte Data + 2

- Service response + 0x40

- PID: *

- Data

## Mode 03/07

## Mode 09